Aula 2 20 02 2026

2 e) como es pasiva no se envias mensajes rip

2 f)  , no se capturo ningún mensaje rip del lado izquierdo porque es una stub , y del lado derecho encontramos , las mensajes rip

2 g ) no se puede hacer ping a pc2 o pc3 para llegar porque no saben esa red

Ponemos una ruta default , como ese ultimo recurso , ir a R5 y poner eso

2 h ) Después en una nueva línea en R1 aparece una línea defaul con R* 0.0.0.0 aparece una rede default para toda la internet l cuando el router quiera mandar para cualquiera que no sea esas la manda para el

Parte 3

3 a ) va por ospf porque tiene menor distancia administrativa, ahora con ospf es una rede de 192.1.1.0/24

3 b ) ahora es stub porque la pusimos de pasiva

3b cada 10 segundos se mandan un paquete hello , solo para saber que están ON , y el 2 ess ahí , es el vecino de ospf , el ospf es el protoclo link state , el rip no sabe la red toda , el rip solo sabe lo que el vecino sabe , el ospf sabe lo que esta en su zona , es como si tuviera un dron , y el calcula los los custos para todos los caminos posibles que el puede tener , que hace que ospf sea mas rápido ,ellos lo hacen en u proceso de flooding , y después corre el algoritmo de driskta

Que son los link state updates

3bb)  si el corre en el ipv4  el ospf no usa udp ni tcp , el envia para el multicast 224.0.0.5 All ospf multicasters , el 224.0.0.6 es el Ripa ll multicasters

3bc ) son los hello packets enviados en 10 en 10 segundos

3bd ) un de ellos es el Designated router y el otro es el bacjup designated router , como si fuera policía y verifca que los mensajes son resividos por todos   el DR es designado por nombre , y el BDR  el router id es algo que se puede configurar si no ponemos nada el id será el mayor ip de las interfaces

3 e ) la foto esta ern la base de datos , cmo vemos eso ¿??

En el databse el solo colocalas transito , no coloca las stub

3e y  f ) podemos ver los links y toda la información de los routers que trngan OSPF

Son enviados dentro de los LSAs ,  router link states siempre aoarece el advertiser el que dio la info , y la métrica también

3 g ) los caminos de los costos mínimos , se verifica que las redes de los w=swtich no aparecen no aparecen porque no les colocamos ospf

3h ) porque no las pusimos

Ellos mandan updates hasta que ellos saben que el numero de secuencia no altero ósea nada cambio para de enviar los updates los LS

3 i ) las alteraciones son la mudanza de costo por el update de los link states y ellos quedaron con la información nueva

NOTA : cada lsa tiene un tiempo de vida donde este es valido , durante el prpceso el advertiser envia un paquete de refresco cada 30 minuots solo para refrescar la información de resto es solo hellos

3j ) O*E2 , external type 2 el costo el fijo , en el 1 si lo cuneta , el costo va a ser siempre fijo

3k ) external type 1 se suman los costos