El código VHDL define un controlador de temperatura sencillo. A continuación, se explica línea por línea:

vhdl

Copiar código

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

- library IEEE;: Incluye la biblioteca IEEE, que es una colección estándar de funciones y paquetes para diseños VHDL.

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;: Importa el paquete STD_LOGIC_1164, que define los tipos y operaciones lógicas estándar (std_logic, std_logic_vector).

- use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;: Importa el paquete NUMERIC_STD, que proporciona operaciones aritméticas sobre vectores de lógica (std_logic_vector).

vhdl

Copiar código

entity ControladorTemperatura is

port (

clk       : in  std_logic;

reset     : in  std_logic;

set_temp  : in  std_logic_vector(7 downto 0);

temp      : out std_logic_vector(7 downto 0);

heater_on : out std_logic

);

end ControladorTemperatura;

- entity ControladorTemperatura is: Define la entidad ControladorTemperatura, que es la interfaz del módulo.

- port (...): Declara las señales de entrada y salida del módulo.

  - clk: Entrada de reloj.

  - reset: Entrada de señal de reinicio.

  - set_temp: Entrada para establecer la temperatura deseada (8 bits).

  - temp: Salida que muestra la temperatura actual (8 bits).

  - heater_on: Salida que indica si el calentador está encendido o apagado.

vhdl

Copiar código

architecture Behavioral of ControladorTemperatura is

signal current_temp : integer := 20;

signal target_temp  : integer;

signal heating      : boolean := false;

begin

- architecture Behavioral of ControladorTemperatura is: Define la arquitectura Behavioral de la entidad ControladorTemperatura.

- signal current_temp : integer := 20;: Señal interna que almacena la temperatura actual, inicializada a 20 grados.

- signal target_temp : integer;: Señal interna que almacena la temperatura objetivo.

- signal heating : boolean := false;: Señal interna que indica si el calentador está encendido (true) o apagado (false).

vhdl

Copiar código

process (clk, reset)

begin

if reset = '1' then

current_temp <= 20;

heating <= false;

elsif rising_edge(clk) then

target_temp <= to_integer(unsigned(set_temp));

if heating then

if current_temp < target_temp + 2 then

current_temp <= current_temp + 1;

end if;

else

if current_temp > target_temp - 2 then

current_temp <= current_temp - 1;

end if;

end if;

if current_temp >= target_temp + 2 then

heating <= false;

elsif current_temp <= target_temp - 2 then

heating <= true;

end if;

end if;

end process;

- process (clk, reset): Define un proceso sensitivo a los cambios en clk y reset.

- if reset = '1' then: Si la señal de reinicio está activa (reset = '1'), se reinician las señales internas.

- current_temp <= 20;: La temperatura actual se reinicia a 20 grados.

- heating <= false;: El calentador se apaga.

- elsif rising_edge(clk) then: Si hay un flanco ascendente en clk, se ejecuta el siguiente bloque de código.

- target_temp <= to_integer(unsigned(set_temp));: Convierte set_temp de std_logic_vector a integer y lo almacena en target_temp.

- if heating then: Si el calentador está encendido.

- if current_temp < target_temp + 2 then: Si la temperatura actual es menor que la temperatura objetivo más 2 grados.

- current_temp <= current_temp + 1;: Incrementa la temperatura actual en 1 grado.

- else: Si el calentador está apagado.

- if current_temp > target_temp - 2 then: Si la temperatura actual es mayor que la temperatura objetivo menos 2 grados.

- current_temp <= current_temp - 1;: Decrementa la temperatura actual en 1 grado.

- if current_temp >= target_temp + 2 then: Si la temperatura actual es mayor o igual a la temperatura objetivo más 2 grados.

- heating <= false;: Apaga el calentador.

- elsif current_temp <= target_temp - 2 then: Si la temperatura actual es menor o igual a la temperatura objetivo menos 2 grados.

- heating <= true;: Enciende el calentador.

vhdl

Copiar código

temp <= std_logic_vector(to_unsigned(current_temp, 8));

heater_on <= '1' when heating else '0';

end Behavioral;

- temp <= std_logic_vector(to_unsigned(current_temp, 8));: Convierte current_temp de integer a std_logic_vector de 8 bits y lo asigna a la salida temp.

- heater_on <= '1' when heating else '0';: Asigna '1' a heater_on si heating es true, y '0' si heating es false.

En resumen, este controlador de temperatura ajusta la temperatura actual (current_temp) hacia la temperatura deseada (target_temp). Enciende el calentador (heating = true) si la temperatura actual es menor que la deseada menos un umbral (2 grados), y lo apaga si es mayor que la deseada más un umbral (2 grados).

Este código VHDL define un módulo AjusteParametros que ajusta tres parámetros (temperatura, td y tf) basado en las entradas de botones e interruptores. A continuación, se explica línea por línea:

vhdl

Copiar código

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

- library IEEE;: Incluye la biblioteca IEEE, que es una colección estándar de funciones y paquetes para diseños VHDL.

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;: Importa el paquete STD_LOGIC_1164, que define los tipos y operaciones lógicas estándar (std_logic, std_logic_vector).

- use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;: Importa el paquete NUMERIC_STD, que proporciona operaciones aritméticas sobre vectores de lógica (std_logic_vector).

vhdl

Copiar código

entity AjusteParametros is

port (

clk         : in  std_logic;

reset       : in  std_logic;

key_inc     : in  std_logic;

key_dec     : in  std_logic;

sw1         : in  std_logic;

sw2         : in  std_logic;

temp_set    : out std_logic_vector(7 downto 0);

td_set      : out std_logic_vector(7 downto 0);

tf_set      : out std_logic_vector(7 downto 0)

);

end AjusteParametros;

- entity AjusteParametros is: Define la entidad AjusteParametros, que es la interfaz del módulo.

- port (...): Declara las señales de entrada y salida del módulo.

  - clk: Entrada de reloj.

  - reset: Entrada de señal de reinicio.

  - key_inc: Entrada del botón de incremento.

  - key_dec: Entrada del botón de decremento.

  - sw1: Primer interruptor de selección.

  - sw2: Segundo interruptor de selección.

  - temp_set: Salida del valor de temperatura ajustado (8 bits).

  - td_set: Salida del valor td ajustado (8 bits).

  - tf_set: Salida del valor tf ajustado (8 bits).

vhdl

Copiar código

architecture Behavioral of AjusteParametros is

signal temp_val : integer := 0;

signal td_val   : integer := 0;

signal tf_val   : integer := 0;

begin

- architecture Behavioral of AjusteParametros is: Define la arquitectura Behavioral de la entidad AjusteParametros.

- signal temp_val : integer := 0;: Señal interna que almacena el valor ajustado de la temperatura, inicializada a 0.

- signal td_val : integer := 0;: Señal interna que almacena el valor ajustado de td, inicializada a 0.

- signal tf_val : integer := 0;: Señal interna que almacena el valor ajustado de tf, inicializada a 0.

vhdl

Copiar código

process (clk, reset)

begin

if reset = '1' then

temp_val <= 0;

td_val <= 0;

tf_val <= 0;

elsif rising_edge(clk) then

if sw1 = '0' and sw2 = '0' then

if key_inc = '1' then

temp_val <= temp_val + 1;

elsif key_dec = '1' then

temp_val <= temp_val - 1;

end if;

elsif sw1 = '0' and sw2 = '1' then

if key_inc = '1' then

td_val <= td_val + 1;

elsif key_dec = '1' then

td_val <= td_val - 1;

end if;

elsif sw1 = '1' and sw2 = '0' then

if key_inc = '1' then

tf_val <= tf_val + 1;

elsif key_dec = '1' then

tf_val <= tf_val - 1;

end if;

end if;

end if;

end process;

- process (clk, reset): Define un proceso sensitivo a los cambios en clk y reset.

- if reset = '1' then: Si la señal de reinicio está activa (reset = '1'), se reinician las señales internas.

- temp_val <= 0;: Reinicia el valor de temperatura ajustado a 0.

- td_val <= 0;: Reinicia el valor td ajustado a 0.

- tf_val <= 0;: Reinicia el valor tf ajustado a 0.

- elsif rising_edge(clk) then: Si hay un flanco ascendente en clk, se ejecuta el siguiente bloque de código.

- if sw1 = '0' and sw2 = '0' then: Si ambos interruptores (sw1 y sw2) están en 0, ajusta el valor de temperatura.

- if key_inc = '1' then: Si el botón de incremento está presionado.

- temp_val <= temp_val + 1;: Incrementa el valor de temperatura en 1.

- elsif key_dec = '1' then: Si el botón de decremento está presionado.

- temp_val <= temp_val - 1;: Decrementa el valor de temperatura en 1.

- elsif sw1 = '0' and sw2 = '1' then: Si sw1 está en 0 y sw2 está en 1, ajusta el valor td.

- if key_inc = '1' then: Si el botón de incremento está presionado.

- td_val <= td_val + 1;: Incrementa el valor td en 1.

- elsif key_dec = '1' then: Si el botón de decremento está presionado.

- td_val <= td_val - 1;: Decrementa el valor td en 1.

- elsif sw1 = '1' and sw2 = '0' then: Si sw1 está en 1 y sw2 está en 0, ajusta el valor tf.

- if key_inc = '1' then: Si el botón de incremento está presionado.

- tf_val <= tf_val + 1;: Incrementa el valor tf en 1.

- elsif key_dec = '1' then: Si el botón de decremento está presionado.

- tf_val <= tf_val - 1;: Decrementa el valor tf en 1.

vhdl

Copiar código

temp_set <= std_logic_vector(to_unsigned(temp_val, 8));

td_set <= std_logic_vector(to_unsigned(td_val, 8));

tf_set <= std_logic_vector(to_unsigned(tf_val, 8));

end Behavioral;

- temp_set <= std_logic_vector(to_unsigned(temp_val, 8));: Convierte temp_val de integer a std_logic_vector de 8 bits y lo asigna a la salida temp_set.

- td_set <= std_logic_vector(to_unsigned(td_val, 8));: Convierte td_val de integer a std_logic_vector de 8 bits y lo asigna a la salida td_set.

- tf_set <= std_logic_vector(to_unsigned(tf_val, 8));: Convierte tf_val de integer a std_logic_vector de 8 bits y lo asigna a la salida tf_set.

En resumen, este módulo ajusta los valores de tres parámetros (temp_val, td_val y tf_val) basado en las entradas de los botones key_inc y key_dec, y la posición de los interruptores sw1 y sw2. Los valores ajustados se envían a las salidas temp_set, td_set y tf_set en formato de std_logic_vector.

El código VHDL define un controlador automático ControlAutomatico que gestiona un proceso de calentamiento basado en los parámetros de tiempo y temperatura. A continuación, se explica línea por línea:

vhdl

Copiar código

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

- library IEEE;: Incluye la biblioteca IEEE, que es una colección estándar de funciones y paquetes para diseños VHDL.

- use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;: Importa el paquete STD_LOGIC_1164, que define los tipos y operaciones lógicas estándar (std_logic, std_logic_vector).

- use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;: Importa el paquete NUMERIC_STD, que proporciona operaciones aritméticas sobre vectores de lógica (std_logic_vector).

vhdl

Copiar código

entity ControlAutomatico is

port (

clk        : in  std_logic;

reset      : in  std_logic;

start      : in  std_logic;

td_set     : in  std_logic_vector(7 downto 0);

tf_set     : in  std_logic_vector(7 downto 0);

temp_set   : in  std_logic_vector(7 downto 0);

temp       : in  std_logic_vector(7 downto 0);

heater_on  : out std_logic;

done_flag  : out std_logic;

led_alert  : out std_logic

);

end ControlAutomatico;

- entity ControlAutomatico is: Define la entidad ControlAutomatico, que es la interfaz del módulo.

- port (...): Declara las señales de entrada y salida del módulo.

  - clk: Entrada de reloj.

  - reset: Entrada de señal de reinicio.

  - start: Entrada para iniciar el proceso.

  - td_set: Entrada para el tiempo de duración (td) en formato de 8 bits.

  - tf_set: Entrada para el tiempo de finalización (tf) en formato de 8 bits.

  - temp_set: Entrada para la temperatura objetivo en formato de 8 bits.

  - temp: Entrada para la temperatura actual en formato de 8 bits.

  - heater_on: Salida que indica si el calentador está encendido.

  - done_flag: Salida que indica si el proceso ha terminado.

  - led_alert: Salida para una alerta LED.

vhdl

Copiar código

architecture Behavioral of ControlAutomatico is

type state_type is (IDLE, COOKING, DONE);

signal state : state_type := IDLE;

signal timer : integer := 0;

signal tf    : integer;

signal td    : integer;

signal target_temp : integer;

signal current_temp : integer;

signal done_signal : std_logic;

begin

- architecture Behavioral of ControlAutomatico is: Define la arquitectura Behavioral de la entidad ControlAutomatico.

- type state_type is (IDLE, COOKING, DONE);: Define un tipo enumerado state_type con tres estados: IDLE, COOKING, y DONE.

- signal state : state_type := IDLE;: Señal interna que almacena el estado actual, inicializada a IDLE.

- signal timer : integer := 0;: Señal interna que almacena un temporizador, inicializada a 0.

- signal tf : integer;: Señal interna que almacena el valor tf.

- signal td : integer;: Señal interna que almacena el valor td.

- signal target_temp : integer;: Señal interna que almacena la temperatura objetivo.

- signal current_temp : integer;: Señal interna que almacena la temperatura actual.

- signal done_signal : std_logic;: Señal interna que indica si el proceso ha terminado.

vhdl

Copiar código

process (clk, reset)

begin

if reset = '1' then

state <= IDLE;

timer <= 0;

heater_on <= '0';

done_signal <= '0';

led_alert <= '0';

target_temp <= 0;

current_temp <= 0;

elsif rising_edge(clk) then

tf <= to_integer(unsigned(tf_set));

td <= to_integer(unsigned(td_set));

target_temp <= to_integer(unsigned(temp_set));

current_temp <= to_integer(unsigned(temp));

case state is

when IDLE =>

if start = '1' then

state <= COOKING;

timer <= 0;

end if;

when COOKING =>

if current_temp < target_temp then

heater_on <= '1';

else

heater_on <= '0';

end if;

if timer = tf or timer >= td then

state <= DONE;

heater_on <= '0';

else

timer <= timer + 1;

end if;

when DONE =>

done_signal <= '1';

led_alert <= '1';

if start = '0' then

state <= IDLE;

done_signal <= '0';

led_alert <= '0';

end if;

end case;

end if;

end process;

- process (clk, reset): Define un proceso sensitivo a los cambios en clk y reset.

- if reset = '1' then: Si la señal de reinicio está activa (reset = '1'), se reinician las señales internas.

- state <= IDLE;: Reinicia el estado a IDLE.

- timer <= 0;: Reinicia el temporizador a 0.

- heater_on <= '0';: Apaga el calentador.

- done_signal <= '0';: Apaga la señal de finalización.

- led_alert <= '0';: Apaga la alerta LED.

- target_temp <= 0;: Reinicia la temperatura objetivo a 0.

- current_temp <= 0;: Reinicia la temperatura actual a 0.

- elsif rising_edge(clk) then: Si hay un flanco ascendente en clk, se ejecuta el siguiente bloque de código.

- tf <= to_integer(unsigned(tf_set));: Convierte tf_set de std_logic_vector a integer y lo almacena en tf.

- td <= to_integer(unsigned(td_set));: Convierte td_set de std_logic_vector a integer y lo almacena en td.

- target_temp <= to_integer(unsigned(temp_set));: Convierte temp_set de std_logic_vector a integer y lo almacena en target_temp.

- current_temp <= to_integer(unsigned(temp));: Convierte temp de std_logic_vector a integer y lo almacena en current_temp.

- case state is: Inicia una estructura case para el control de estado.

- when IDLE =>: Define el comportamiento en el estado IDLE.

- if start = '1' then: Si la señal de inicio está activa (start = '1').

- state <= COOKING;: Cambia el estado a COOKING.

- timer <= 0;: Reinicia el temporizador a 0.

- when COOKING =>: Define el comportamiento en el estado COOKING.

- if current_temp < target_temp then: Si la temperatura actual es menor que la temperatura objetivo.

- heater_on <= '1';: Enciende el calentador.

- else: Si la temperatura actual no es menor que la temperatura objetivo.

- heater_on <= '0';: Apaga el calentador.

- if timer = tf or timer >= td then: Si el temporizador alcanza el tiempo tf o supera el tiempo td.

- state <= DONE;: Cambia el estado a DONE.

- heater_on <= '0';: Apaga el calentador.

- else: Si el temporizador no ha alcanzado tf ni superado td.

- timer <= timer + 1;: Incrementa el temporizador en 1.

- when DONE =>: Define el comportamiento en el estado DONE.

- done_signal <= '1';: Activa la señal de finalización.

- led_alert <= '1';: Enciende la alerta LED.

- if start = '0' then: Si la señal de inicio está desactivada (start = '0').

- state <= IDLE;: Cambia el estado a IDLE.

- done_signal <= '0';: Apaga la señal de finalización.

- led_alert <= '0';: Apaga la alerta LED.

vhdl

Copiar código

done_flag <= done_signal;

end Behavioral;

- done_flag <= done_signal;: Asigna la señal interna done_signal a la salida done_flag.

### Entidad y Puertos

vhdl

Copiar código

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity HornoControlador is

port (

CLOCK_50  : in  std_logic;

KEY       : in  std_logic_vector(3 downto 0);

SW        : in  std_logic_vector(2 downto 0);

LEDR      : out std_logic_vector(0 downto 0);

LEDG      : out std_logic_vector(2 downto 0);

HEX0      : out std_logic_vector(6 downto 0);

HEX1      : out std_logic_vector(6 downto 0);

HEX2      : out std_logic_vector(6 downto 0);

HEX3      : out std_logic_vector(6 downto 0);

HEX4      : out std_logic_vector(6 downto 0);

HEX5      : out std_logic_vector(6 downto 0);

HEX6      : out std_logic_vector(6 downto 0)

);

end HornoControlador;

- Librerías IEEE: Se incluyen las librerías necesarias para manejar los tipos de datos estándar y operaciones aritméticas.

- Entidad HornoControlador: Define los puertos del módulo.

  - CLOCK_50: Señal de reloj de 50 MHz.

  - KEY: Vector de 4 bits para las entradas de los botones.

  - SW: Vector de 3 bits para las entradas de los interruptores.

  - LEDR: Salida de LED rojo.

  - LEDG: Salida de LED verde.

  - HEX0 a HEX6: Salidas para los displays de 7 segmentos.

### Arquitectura y Señales

vhdl

Copiar código

architecture Behavioral of HornoControlador is

signal s_reset        : std_logic := '0';

signal s_start        : std_logic;

signal s_key_inc      : std_logic;

signal s_key_dec      : std_logic;

signal temp_set, td_set, tf_set, temp : std_logic_vector(7 downto 0);

signal heater_on_temp : std_logic;

signal heater_on_auto : std_logic;

signal done_internal  : std_logic;

signal heater_on      : std_logic;

signal done           : std_logic;

signal bcd_temp_ones, bcd_temp_tens : std_logic_vector(3 downto 0);

signal bcd_td_ones, bcd_td_tens : std_logic_vector(3 downto 0);

signal bcd_tf_ones, bcd_tf_tens : std_logic_vector(3 downto 0);

signal bcd_current_temp_ones, bcd_current_temp_tens, bcd_current_temp_hundreds : std_logic_vector(3 downto 0);

- Señales internas:

  - s_reset, s_start, s_key_inc, s_key_dec: Señales para manejar los botones.

  - temp_set, td_set, tf_set, temp: Señales para los parámetros de temperatura y tiempos.

  - heater_on_temp, heater_on_auto, done_internal: Señales internas para el control del calentador y estado de finalización.

  - heater_on, done: Señales combinacionales para el calentador y el estado final.

  - bcd_*: Señales para la conversión de binario a BCD (Decimal Codificado en Binario) para los displays de 7 segmentos.

### Instanciaciones y Conexiones

vhdl

Copiar código

keys_debouncer : entity work.Debouncers port map (

clock => CLOCK_50,

reset_btn       => KEY(3),

start_stop_btn  => KEY(0),

time_adjust_btn => KEY(1),

key_dec         => KEY(2),

reset_out       => s_reset,

start_stop_out  => s_start,

time_adjust_out => s_key_inc,

key_dec_out     => s_key_dec

);

- Debouncers: Se instancian para evitar el rebote de los botones y obtener señales limpias.

  - reset_btn, start_stop_btn, time_adjust_btn, key_dec: Entradas de los botones.

  - reset_out, start_stop_out, time_adjust_out, key_dec_out: Salidas debounced.

vhdl

Copiar código

U1: entity work.ControladorTemperatura port map (

clk => CLOCK_50,

reset => s_reset,

set_temp => temp_set,

temp => temp,

heater_on => heater_on_temp

);

U2: entity work.AjusteParametros port map (

clk => CLOCK_50,

reset => s_reset,

key_inc => s_key_inc,

key_dec => s_key_dec,

sw1 => SW(1),

sw2 => SW(2),

temp_set => temp_set,

td_set => td_set,

tf_set => tf_set

);

U3: entity work.ControlAutomatico port map (

clk => CLOCK_50,

reset => s_reset,

start => s_start,

td_set => td_set,

tf_set => tf_set,

temp_set => temp_set,

temp => temp,

heater_on => heater_on_auto,

done_flag => done_internal,

led_alert => LEDR(0)

);

- Controlador de Temperatura (U1): Módulo que controla el calentador basado en la temperatura deseada.

- Ajuste de Parámetros (U2): Módulo para ajustar los parámetros de temperatura y tiempos usando botones e interruptores.

- Control Automático (U3): Módulo que maneja el control automático del calentador y verifica si el proceso ha terminado.

### Lógica Combinacional

vhdl

Copiar código

heater_on <= heater_on_temp or heater_on_auto;

done <= done_internal;

- Lógica para el calentador y estado final: Se activa el calentador si cualquiera de los módulos (temperatura o automático) lo requiere. El estado de finalización se toma del módulo de control automático.

### Conversión Binaria a BCD

vhdl

Copiar código

bin_to_bcd_temp : entity work.BinToBCD port map (

bin => temp_set,

bcd_ones => bcd_temp_ones,

bcd_tens => bcd_temp_tens,

bcd_hundreds => open -- No se usa en el display

);

bin_to_bcd_td : entity work.BinToBCD port map (

bin => td_set,

bcd_ones => bcd_td_ones,

bcd_tens => bcd_td_tens,

bcd_hundreds => open -- No se usa en el display

);

bin_to_bcd_tf : entity work.BinToBCD port map (

bin => tf_set,

bcd_ones => bcd_tf_ones,

bcd_tens => bcd_tf_tens,

bcd_hundreds => open -- No se usa en el display

);

bin_to_bcd_current_temp : entity work.BinToBCD port map (

bin => temp,

bcd_ones => bcd_current_temp_ones,

bcd_tens => bcd_current_temp_tens,

bcd_hundreds => bcd_current_temp_hundreds -- Usar solo si es necesario

);

- Conversión a BCD: Módulos para convertir las señales binarias de temperatura y tiempos a BCD, para mostrarlas en los displays de 7 segmentos.

### Decodificación BCD a 7 Segmentos

vhdl

Copiar código

HEX0_inst : entity work.Bin7SegDecoder port map (

binInput => bcd_temp_ones,

enable => '1',

decOut_n => HEX0

);

HEX1_inst : entity work.Bin7SegDecoder port map (

binInput => bcd_temp_tens,

enable => '1',

decOut_n => HEX1

);

HEX2_inst : entity work.Bin7SegDecoder port map (

binInput => bcd_td_ones,

enable => '1',

decOut_n => HEX2

);

HEX3_inst : entity work.Bin7SegDecoder port map (

binInput => bcd_td_tens,

enable => '1',

decOut_n => HEX3

);

HEX4_inst : entity work.Bin7SegDecoder port map (

binInput => bcd_tf_ones,

enable => '1',

decOut_n => HEX4

);

HEX5_inst : entity work.Bin7SegDecoder port map (

binInput => bcd_tf_tens,

enable => '1',

decOut_n => HEX5

);

HEX6_inst : entity work.Bin7SegDecoder port map (

binInput => bcd_current_temp_ones,

enable => '1',

decOut_n => HEX6

);

- Decodificadores de 7 Segmentos: Módulos para convertir los valores BCD a señales para los displays de 7 segmentos.

### Asignación de LEDs

vhdl

Copiar código

LEDG <= "000"; -- Asignar valores explícitos o lógicos según sea necesario

- Asignación de LEDs verdes: Inicialmente se asigna un valor fijo. Puedes modificar esta línea para indicar estados específicos usando lógica adicional.

### Resumen

Este código VHDL es un controlador para un horno, manejando parámetros de temperatura y tiempo, permitiendo ajustes mediante botones e interruptores, y mostrando información en displays de 7 segmentos. El sistema tiene control manual y automático del calentador y usa módulos para debouncing, control de temperatura, ajuste de parámetros, y conversión de valores para la visualización.

### Entidade e Portas

vhdl

Copiar código

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity bcd_to_7segment is

port (

bcd : in  std_logic_vector(3 downto 0);

seg : out std_logic_vector(6 downto 0)

);

end bcd_to_7segment;

- Bibliotecas IEEE:

  - ieee.std_logic_1164.all: Fornece definições e operações para o tipo de dados std_logic e std_logic_vector.

  - ieee.std_logic_unsigned.all: Fornece operações aritméticas sobre std_logic_vector.

- Entidade bcd_to_7segment:

  - Define uma entidade chamada bcd_to_7segment que tem duas portas:

    - bcd: Uma entrada de 4 bits (std_logic_vector(3 downto 0)) que representa um número em BCD (Decimal Codificado em Binário).

    - seg: Uma saída de 7 bits (std_logic_vector(6 downto 0)) que representa os segmentos do display de 7 segmentos.

### Arquitetura e Processo

vhdl

Copiar código

architecture Behavioral of bcd_to_7segment is

begin

process (bcd)

begin

case bcd is

when "0000" => seg <= "1000000"; -- 0

when "0001" => seg <= "1111001"; -- 1

when "0010" => seg <= "0100100"; -- 2

when "0011" => seg <= "0110000"; -- 3

when "0100" => seg <= "0011001"; -- 4

when "0101" => seg <= "0010010"; -- 5

when "0110" => seg <= "0000010"; -- 6

when "0111" => seg <= "1111000"; -- 7

when "1000" => seg <= "0000000"; -- 8

when "1001" => seg <= "0010000"; -- 9

when others => seg <= "1111111"; -- Erro

end case;

end process;

end Behavioral;

- Arquitetura Behavioral: Define o comportamento da entidade.

- Processo: Um processo sensível à entrada bcd.

  - process (bcd): O processo é desencadeado sempre que há uma mudança na entrada bcd.

  - case bcd is: Inicia uma estrutura de seleção case para decidir a saída seg com base no valor de bcd.

  - Casos when: Cada caso representa um valor BCD e a correspondência da configuração dos segmentos do display de 7 segmentos.

    - when "0000" => seg <= "1000000";: Se bcd for 0 (0000), seg é configurado para acender os segmentos que formam o número 0 no display.

    - when "0001" => seg <= "1111001";: Se bcd for 1 (0001), seg é configurado para formar o número 1 no display.

    - when "0010" => seg <= "0100100";: Se bcd for 2 (0010), seg é configurado para formar o número 2 no display.

    - when "0011" => seg <= "0110000";: Se bcd for 3 (0011), seg é configurado para formar o número 3 no display.

    - when "0100" => seg <= "0011001";: Se bcd for 4 (0100), seg é configurado para formar o número 4 no display.

    - when "0101" => seg <= "0010010";: Se bcd for 5 (0101), seg é configurado para formar o número 5 no display.

    - when "0110" => seg <= "0000010";: Se bcd for 6 (0110), seg é configurado para formar o número 6 no display.

    - when "0111" => seg <= "1111000";: Se bcd for 7 (0111), seg é configurado para formar o número 7 no display.

    - when "1000" => seg <= "0000000";: Se bcd for 8 (1000), seg é configurado para formar o número 8 no display.

    - when "1009" => seg <= "0010000";: Se bcd for 9 (1001), seg é configurado para formar o número 9 no display.

    - when others => seg <= "1111111";: Para qualquer outro valor não definido (caso de erro), seg é configurado para acender todos os segmentos, indicando um erro (todos os segmentos acesos).

### Lógica

Este código é usado para converter um número BCD de 4 bits para os sinais apropriados que controlam um display de 7 segmentos. Cada combinação de bcd ativa uma configuração específica de segmentos para formar os números de 0 a 9. Se bcd tiver um valor não esperado, o display mostrará um padrão de erro.

Entidade e Portas

vhdl

Copiar código

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Bin7SegDecoder is

port (

binInput : in  std_logic_vector(3 downto 0);

enable   : in  std_logic;

decOut_n : out std_logic_vector(6 downto 0)

);

end Bin7SegDecoder;

Bibliotecas IEEE:

IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL: Fornece definições e operações para o tipo de dados std_logic e std_logic_vector.

Entidade Bin7SegDecoder:

Define uma entidade chamada Bin7SegDecoder que tem três portas:

binInput: Uma entrada de 4 bits (std_logic_vector(3 downto 0)) que representa um número binário.

enable: Uma entrada de 1 bit (std_logic) que habilita ou desabilita a saída.

decOut_n: Uma saída de 7 bits (std_logic_vector(6 downto 0)) que representa os segmentos do display de 7 segmentos.

Arquitetura e Atribuições

vhdl

Copiar código

architecture Behavioral of Bin7SegDecoder is

begin

decOut_n <= "1111111" when (enable = '0') else

"1000000" when (binInput = "0000") else -- 0

"1111001" when (binInput = "0001") else -- 1

"0100100" when (binInput = "0010") else -- 2

"0110000" when (binInput = "0011") else -- 3

"0011001" when (binInput = "0100") else -- 4

"0010010" when (binInput = "0101") else -- 5

"0000010" when (binInput = "0110") else -- 6

"1111000" when (binInput = "0111") else -- 7

"0000000" when (binInput = "1000") else -- 8

"0010000" when (binInput = "1009") else -- 9

"1111111"; -- Error

end Behavioral;

Arquitetura Behavioral: Define o comportamento da entidade.

Atribuição decOut_n:

decOut_n <= "1111111" when (enable = '0') else: Se enable for '0', decOut_n será "1111111", desativando todos os segmentos (nenhum número é mostrado no display).

else "1000000" when (binInput = "0000") else: Se binInput for "0000" (0), decOut_n será "1000000", ativando os segmentos para mostrar o número 0 no display.

else "1111001" when (binInput = "0001") else: Se binInput for "0001" (1), decOut_n será "1111001", ativando os segmentos para mostrar o número 1 no display.

else "0100100" when (binInput = "0010") else: Se binInput for "0010" (2), decOut_n será "0100100", ativando os segmentos para mostrar o número 2 no display.

else "0110000" when (binInput = "0011") else: Se binInput for "0011" (3), decOut_n será "0110000", ativando os segmentos para mostrar o número 3 no display.

else "0011001" when (binInput = "0100") else: Se binInput for "0100" (4), decOut_n será "0011001", ativando os segmentos para mostrar o número 4 no display.

else "0010010" when (binInput = "0101") else: Se binInput for "0101" (5), decOut_n será "0010010", ativando os segmentos para mostrar o número 5 no display.

else "0000010" when (binInput = "0110") else: Se binInput for "0110" (6), decOut_n será "0000010", ativando os segmentos para mostrar o número 6 no display.

else "1111000" when (binInput = "0111") else: Se binInput for "0111" (7), decOut_n será "1111000", ativando os segmentos para mostrar o número 7 no display.

else "0000000" when (binInput = "1000") else: Se binInput for "1000" (8), decOut_n será "0000000", ativando os segmentos para mostrar o número 8 no display.

else "0010000" when (binInput = "1001") else: Se binInput for "1001" (9), decOut_n será "0010000", ativando os segmentos para mostrar o número 9 no display.

else "1111111";: Para qualquer outro valor (caso de erro), decOut_n será "1111111", desativando todos os segmentos (nenhum número é mostrado no display).

Lógica

Este código é utilizado para converter um número binário de 4 bits (binInput) nos sinais apropriados (decOut_n) que controlam um display de 7 segmentos. A lógica é ativada quando enable está em '1'. Se enable estiver em '0', o display não mostrará nada (todos os segmentos desativados). Cada combinação de binInput ativa uma configuração específica de segmentos para formar os números de 0 a 9 no display. Se binInput tiver um valor não esperado, o display não mostrará nada (todos os segmentos desativados), indicando um erro.

### Entidade e Portas

vhdl

Copiar código

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity Debouncers is

port (

clock          : in  std_logic;

reset_btn      : in  std_logic;

start_stop_btn : in  std_logic;

time_adjust_btn: in  std_logic;

key_dec        : in  std_logic;

reset_out      : out std_logic;

start_stop_out : out std_logic;

time_adjust_out: out std_logic;

key_dec_out    : out std_logic

);

end Debouncers;

- Bibliotecas IEEE:

  - ieee.std_logic_1164.all: Fornece definições e operações para o tipo de dados std_logic e std_logic_vector.

- Entidade Debouncers:

  - Define uma entidade chamada Debouncers que tem várias portas:

    - Entradas:

      - clock: Entrada de relógio (std_logic).

      - reset_btn: Botão de reset (std_logic).

      - start_stop_btn: Botão de start/stop (std_logic).

      - time_adjust_btn: Botão de ajuste de tempo (std_logic).

      - key_dec: Botão de decremento (std_logic).

    - Saídas:

      - reset_out: Saída debounced do botão de reset (std_logic).

      - start_stop_out: Saída debounced do botão de start/stop (std_logic).

      - time_adjust_out: Saída debounced do botão de ajuste de tempo (std_logic).

      - key_dec_out: Saída debounced do botão de decremento (std_logic).

### Arquitetura e Sinais Internos

vhdl

Copiar código

architecture Behavioral of Debouncers is

signal reset_reg, start_stop_reg, time_adjust_reg, key_dec_reg : std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '0');

begin

- Arquitetura Behavioral: Define o comportamento da entidade.

- Sinais Internos:

  - reset_reg, start_stop_reg, time_adjust_reg, key_dec_reg: Sinais de registo (std_logic_vector(1 downto 0)) para armazenar os estados dos botões. Inicializados com '0'.

### Processo de Debouncing

vhdl

Copiar código

process(clock)

begin

if rising_edge(clock) then

reset_reg <= reset_reg(0) & reset_btn;

start_stop_reg <= start_stop_reg(0) & start_stop_btn;

time_adjust_reg <= time_adjust_reg(0) & time_adjust_btn;

key_dec_reg <= key_dec_reg(0) & key_dec;

end if;

end process;

- Processo Sensível ao Relógio: Executa nas bordas ascendentes do sinal de relógio (clock).

  - if rising_edge(clock) then: Verifica se é uma borda ascendente do relógio.

  - reset_reg <= reset_reg(0) & reset_btn;: Atualiza reset_reg com o estado atual e o estado anterior do botão de reset.

  - start_stop_reg <= start_stop_reg(0) & start_stop_btn;: Atualiza start_stop_reg com o estado atual e o estado anterior do botão de start/stop.

  - time_adjust_reg <= time_adjust_reg(0) & time_adjust_btn;: Atualiza time_adjust_reg com o estado atual e o estado anterior do botão de ajuste de tempo.

  - key_dec_reg <= key_dec_reg(0) & key_dec;: Atualiza key_dec_reg com o estado atual e o estado anterior do botão de decremento.

### Atribuição de Saídas

vhdl

Copiar código

reset_out <= reset_reg(0) and not reset_reg(1);

start_stop_out <= start_stop_reg(0) and not start_stop_reg(1);

time_adjust_out <= time_adjust_reg(0) and not time_adjust_reg(1);

key_dec_out <= key_dec_reg(0) and not key_dec_reg(1);

end Behavioral;

- Saídas Debounced:

  - reset_out <= reset_reg(0) and not reset_reg(1);: A saída reset_out é alta (1) apenas se reset_reg(0) for 1 e reset_reg(1) for 0, indicando uma transição limpa.

  - start_stop_out <= start_stop_reg(0) and not start_stop_reg(1);: A saída start_stop_out é alta (1) apenas se start_stop_reg(0) for 1 e start_stop_reg(1) for 0, indicando uma transição limpa.

  - time_adjust_out <= time_adjust_reg(0) and not time_adjust_reg(1);: A saída time_adjust_out é alta (1) apenas se time_adjust_reg(0) for 1 e time_adjust_reg(1) for 0, indicando uma transição limpa.

  - key_dec_out <= key_dec_reg(0) and not key_dec_reg(1);: A saída key_dec_out é alta (1) apenas se key_dec_reg(0) for 1 e key_dec_reg(1) for 0, indicando uma transição limpa.

### Lógica

Este código VHDL implementa um sistema de debouncing para os botões de entrada, utilizando registos de 2 bits para armazenar os estados atuais e anteriores dos botões. A cada borda ascendente do relógio (clock), os estados dos botões são atualizados nos registos correspondentes. As saídas debounced são então determinadas verificando as transições dos estados dos botões, garantindo que apenas transições limpas (sem ruído) sejam reconhecidas nas saídas.

### Entidade e Portas

vhdl

Copiar código

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity BinToBCD is

Port (

bin       : in  std_logic_vector(7 downto 0);

bcd_ones  : out std_logic_vector(3 downto 0);

bcd_tens  : out std_logic_vector(3 downto 0);

bcd_hundreds : out std_logic_vector(3 downto 0)

);

end BinToBCD;

- Bibliotecas IEEE:

  - IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL: Fornece definições e operações para o tipo de dados std_logic e std_logic_vector.

  - IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL: Fornece operações aritméticas sobre std_logic_vector.

  - IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL: Fornece operações de comparação e aritmética para std_logic_vector sem sinal.

- Entidade BinToBCD:

  - Define uma entidade chamada BinToBCD que tem várias portas:

    - bin: Entrada de 8 bits (std_logic_vector(7 downto 0)) que representa um número binário.

    - bcd_ones: Saída de 4 bits (std_logic_vector(3 downto 0)) para representar a unidade do número BCD.

    - bcd_tens: Saída de 4 bits (std_logic_vector(3 downto 0)) para representar a dezena do número BCD.

    - bcd_hundreds: Saída de 4 bits (std_logic_vector(3 downto 0)) para representar a centena do número BCD.

### Arquitetura e Processo

vhdl

Copiar código

architecture Behavioral of BinToBCD is

begin

process(bin)

variable bcd : std_logic_vector(11 downto 0) := (others => '0');

variable i : integer;

begin

bcd := "000000000000";

- Arquitetura Behavioral: Define o comportamento da entidade.

- Processo Sensível à bin: O processo é executado sempre que há uma mudança na entrada bin.

  - Variáveis:

    - bcd: Variável de 12 bits (std_logic_vector(11 downto 0)) inicializada a zero, que armazenará o valor BCD intermediário.

    - i: Variável inteira usada como índice para o loop.

### Conversão de Binário para BCD

vhdl

Copiar código

for i in 7 downto 0 loop

if bcd(11 downto 8) > "0100" then

bcd(11 downto 8) := bcd(11 downto 8) + "0011";

end if;

if bcd(7 downto 4) > "0100" then

bcd(7 downto 4) := bcd(7 downto 4) + "0013";

end if;

if bcd(3 downto 0) > "0100" then

bcd(3 downto 0) := bcd(3 downto 0) + "0013";

end if;

bcd := bcd(10 downto 0) & bin(i);

end loop;

- Loop For: Itera de 7 até 0 para processar cada bit da entrada bin.

  - if bcd(11 downto 8) > "0100" then: Se o valor dos bits mais significativos (centenas) for maior que 4, adiciona 3 ("0011") para ajustá-lo.

  - if bcd(7 downto 4) > "0100" then: Se o valor dos bits das dezenas for maior que 4, adiciona 3 ("0011") para ajustá-lo.

  - if bcd(3 downto 0) > "0100" then: Se o valor dos bits das unidades for maior que 4, adiciona 3 ("0011") para ajustá-lo.

  - bcd := bcd(10 downto 0) & bin(i);: Desloca todos os bits de bcd uma posição à esquerda e insere o próximo bit de bin.

### Atribuição de Saídas

vhdl

Copiar código

bcd_ones <= bcd(3 downto 0);

bcd_tens <= bcd(7 downto 4);

bcd_hundreds <= bcd(11 downto 8);

end process;

end Behavioral;

- Atribuição das Saídas:

  - bcd_ones <= bcd(3 downto 0);: Atribui os bits menos significativos de bcd à saída bcd_ones.

  - bcd_tens <= bcd(7 downto 4);: Atribui os bits das dezenas de bcd à saída bcd_tens.

  - bcd_hundreds <= bcd(11 downto 8);: Atribui os bits das centenas de bcd à saída bcd_hundreds.

### Lógica

Este código VHDL implementa um conversor de binário para BCD (Decimal Codificado em Binário). A entrada é um número binário de 8 bits (bin), e as saídas são três valores BCD de 4 bits representando unidades (bcd_ones), dezenas (bcd_tens) e centenas (bcd_hundreds).

A conversão é feita através do algoritmo Double Dabble:

- Inicializa uma variável bcd a zero.

- Itera sobre cada bit da entrada bin, ajustando os valores intermediários das centenas, dezenas e unidades.

- Desloca o valor de bcd uma posição à esquerda e insere o próximo bit de bin.

- Após o loop, as partes individuais de bcd são atribuídas às saídas apropriadas.

Este método garante uma conversão precisa de binário para BCD, que é útil para exibir valores em displays de 7 segmentos ou outras interfaces que necessitam de valores decimais.

### Entidade e Portas

vhdl

Copiar código

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity Relogio is

port (

clk         : in  std_logic;

reset       : in  std_logic;

adjust      : in  std_logic;

adjust_time : in  std_logic_vector(7 downto 0);

current_time: out std_logic_vector(7 downto 0)

);

end Relogio;

- Bibliotecas IEEE:

  - IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL: Fornece definições e operações para o tipo de dados std_logic e std_logic_vector.

  - IEEE.NUMERIC_STD.ALL: Fornece operações aritméticas e de conversão para tipos numéricos como unsigned e integer.

- Entidade Relogio:

  - Define uma entidade chamada Relogio que tem várias portas:

    - clk: Entrada de relógio (std_logic).

    - reset: Entrada de reset (std_logic).

    - adjust: Entrada para ajustar o tempo (std_logic).

    - adjust_time: Entrada de 8 bits para ajustar o tempo (std_logic_vector(7 downto 0)).

    - current_time: Saída de 8 bits que representa o tempo atual (std_logic_vector(7 downto 0)).

### Arquitetura e Sinal Interno

vhdl

Copiar código

architecture Behavioral of Relogio is

signal time : integer := 0;

begin

- Arquitetura Behavioral: Define o comportamento da entidade.

- Sinal Interno:

  - time: Sinal do tipo integer que armazena o tempo atual. Inicializado a 0.

### Processo de Atualização do Tempo

vhdl

Copiar código

process (clk, reset)

begin

if reset = '1' then

time <= 0;

elsif rising_edge(clk) then

if adjust = '1' then

time <= to_integer(unsigned(adjust_time));

else

time <= time + 1;

end if;

end if;

end process;

- Processo Sensível ao Relógio e Reset: O processo é executado sempre que há uma mudança na entrada clk ou reset.

  - if reset = '1' then: Se o sinal de reset for ativo (1), o tempo é reiniciado para 0.

  - elsif rising_edge(clk) then: Se há uma borda ascendente no sinal de relógio (clk):

    - if adjust = '1' then: Se o sinal de ajuste (adjust) estiver ativo (1), o tempo é ajustado para o valor de adjust_time convertido para integer.

      - time <= to_integer(unsigned(adjust_time));: Converte adjust_time de std_logic_vector para unsigned e depois para integer.

    - else: Se o sinal de ajuste não estiver ativo, incrementa o tempo em 1.

      - time <= time + 1;: Incrementa o tempo atual em 1.

### Atribuição da Saída

vhdl

Copiar código

current_time <= std_logic_vector(to_unsigned(time, 8));

end Behavioral;

- Conversão e Atribuição de current_time:

  - current_time <= std_logic_vector(to_unsigned(time, 8));: Converte o tempo atual (time) de integer para unsigned com 8 bits e depois para std_logic_vector, atribuindo o resultado à saída current_time.

### Lógica

Este código VHDL implementa um relógio simples que pode contar o tempo e ajustar o tempo atual baseado em uma entrada externa. A lógica principal é a seguinte:

- Reset: Se o sinal de reset (reset) estiver ativo, o tempo é reiniciado para 0.

- Ajuste: Se o sinal de ajuste (adjust) estiver ativo, o tempo é ajustado para o valor fornecido em adjust_time.

- Incremento: Se não estiver a ajustar, o tempo é incrementado em 1 a cada ciclo de relógio (clk).

- Conversão de Saída: O valor do tempo (time) é convertido para um vetor de 8 bits (std_logic_vector) e atribuído à saída current_time.

Esta arquitetura simples permite contar e ajustar o tempo de forma eficaz, adequado para aplicações que necessitam de um contador ou temporizador.