EXPLICACION DEL BDF

### Descrição Geral do Projeto

Este projeto implementa um sistema de controle de temperatura para um forno, utilizando uma FPGA. O sistema tem dois modos de operação: manual e automático. O modo manual permite ao usuário definir uma temperatura de funcionamento do forno e o sistema controla a temperatura mantendo-a dentro de um intervalo determinado. O modo automático permite ao usuário programar um tempo total de cozimento (TD) e uma hora de término (TF), controlando a temperatura de forma semelhante ao modo manual.

### Componentes do Projeto

O sistema é composto pelos seguintes módulos principais:

- Debouncers:

  - Entradas: CLOCK_50, KEY(0), KEY(1), KEY(2), KEY(3).

  - Saídas: reset_out, start_stop_out, time_adjust_out, key_dec_out.

  - Descrição: Este módulo elimina o ruído dos botões, fornecendo sinais limpos para o restante do sistema.

- AjusteParametros:

  - Entradas: clk, reset, key_inc, key_dec, sw1, sw2.

  - Saídas: temp_set, td_set, tf_set.

  - Descrição: Este módulo gerencia o ajuste dos parâmetros de temperatura (temp_set), tempo de cozimento (td_set) e tempo final (tf_set) com base na combinação dos switches (sw1, sw2) e os botões de incremento (key_inc) e decremento (key_dec).

- ControladorTemperatura:

  - Entradas: clk, reset, set_temp.

  - Saídas: temp, heater_on.

  - Descrição: Controla a temperatura do forno, ligando e desligando a resistência para manter a temperatura dentro do intervalo desejado.

- ControlAutomatico:

  - Entradas: clk, reset, start, td_set, tf_set, temp_set, temp.

  - Saídas: heater_on, done_flag, led_alert.

  - Descrição: Implementa a lógica do modo automático do forno, gerenciando o tempo de cozimento e a temperatura.

- BinToBCD:

  - Entradas: bin(7 downto 0).

  - Saídas: bcd_ones, bcd_tens, bcd_hundreds.

  - Descrição: Converte um valor binário de 8 bits para sua representação BCD para ser visualizado nos displays de 7 segmentos.

- Bin7SegDecoder:

  - Entradas: binInput, enable.

  - Saídas: decOut_n.

  - Descrição: Decodifica valores BCD em sinais para displays de 7 segmentos.

- Relogio:

  - Entradas: clk, reset, adjust.

  - Saídas: current_time.

  - Descrição: Mantém o tempo atual do forno e permite ajustes de tempo.

- HornoControlador:

  - Entradas: CLOCK_50, KEY, SW.

  - Saídas: LEDR, LEDG, HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6.

  - Descrição: É o módulo principal que interconecta todos os módulos anteriores e coordena seu funcionamento.

### Conexões e Funcionamento

- Entradas Principais:

  - CLOCK_50 fornece o relógio de 50 MHz para todo o sistema.

  - KEY e SW são utilizados para a interação do usuário (configuração de parâmetros e controle do forno).

- Debouncers:

  - Filtra os sinais dos botões para evitar leituras erradas devido ao ruído.

  - As saídas reset_out, start_stop_out, time_adjust_out, key_dec_out são conectadas a outros módulos para indicar ações do usuário.

- AjusteParametros:

  - Ajusta os valores de temperatura, tempo de cozimento e tempo final com base nas entradas do usuário (KEY e SW).

  - As saídas temp_set, td_set, tf_set são os valores ajustados que são enviados para outros módulos.

- ControladorTemperatura:

  - Mantém a temperatura do forno controlando o sinal heater_on de acordo com o valor de temp_set.

  - A saída temp é a temperatura atual do forno.

- ControlAutomatico:

  - Gerencia o modo automático do forno.

  - Controla o aquecimento da resistência (heater_on), e gera os sinais done_flag e led_alert para indicar o fim do processo de cozimento.

- BinToBCD:

  - Converte os valores binários de temperatura e tempo para BCD para visualização.

- Bin7SegDecoder:

  - Decodifica os valores BCD para exibi-los nos displays de 7 segmentos.

- Relogio:

  - Mantém e ajusta o tempo atual do forno.

### Estados da Máquina

A máquina de estados encontra-se principalmente no módulo ControlAutomatico. Os estados incluem:

- IDLE: Estado inicial, o sistema está esperando que o usuário inicie o processo de cozimento.

- COOKING: Estado ativo durante o qual o forno está cozinhando, controlando a temperatura e o tempo de cozimento.

- DONE: Estado final, indica que o processo de cozimento terminou.

A transição de um estado para outro é controlada pelas entradas (start, td_set, tf_set, temp) e pelas condições internas de tempo (timer).

### Integração de Módulos

Todos os módulos estão integrados no módulo principal HornoControlador, onde os sinais de controle e dados fluem entre os módulos para coordenar o funcionamento do forno. Este módulo também gerencia a visualização nos displays de 7 segmentos.

### Considerações Finais

- Uso de um único relógio: Todo o sistema utiliza o relógio de 50 MHz (CLOCK_50).

- Eliminação de loops: O design evita o uso de loops e variáveis, cumprindo com as restrições do projeto.

Este projeto implementa um sistema robusto para controlar um forno utilizando FPGA, com modos de operação manual e automático, permitindo ao usuário ajustar e visualizar os parâmetros essenciais de funcionamento.

4o

Principio del formulario

Final del formulario