Resumen redes

Documento 1: IP, NAT, DHCP, IPv6

1. NAT (Network Address Translation):

- Traduce direcciones IP privadas a direcciones públicas para acceder a internet.

- Beneficio: permite ahorrar direcciones IPv4 al compartir una pública entre múltiples dispositivos privados.

- Tipos de NAT:

  - Static NAT: Mapea una IP privada a una pública de manera fija.

  - Dynamic NAT: Asigna dinámicamente una dirección pública de un rango disponible.

  - PAT (Port Address Translation): Permite que varios dispositivos compartan una única dirección pública usando puertos diferentes.

- Funcionamiento:

  - El router traduce las direcciones y registra estas traducciones en una tabla.

  - Ejemplo práctico: Dos estaciones usan el mismo puerto privado, pero el router traduce los puertos y direcciones para diferenciarlos en la red pública.

2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

- Protocolo que asigna automáticamente direcciones IP y otros parámetros de red.

- Mensajes del proceso:

  - Discover: El cliente busca servidores DHCP.

  - Offer: El servidor ofrece una dirección IP.

  - Request: El cliente solicita la dirección ofrecida.

  - Acknowledge: El servidor confirma la asignación.

- Ventajas:

  - Simplifica la configuración de dispositivos en una red.

  - Automatiza la gestión de direcciones IP.

- Parámetros configurados:

  - Dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, DNS.

  - Tiempos de arrendamiento (lease), como T1 (50%) y T2 (87.5%).

3. IPv6:

- Soluciona la limitación de IPv4 con direcciones de 128 bits.

- Características:

  - Espacio de direcciones más amplio.

  - No requiere NAT debido al gran número de direcciones disponibles.

  - Soporte nativo para seguridad (IPSec).

  - Autoconfiguración de direcciones.

  - Direccionamiento jerárquico para mejorar la eficiencia del ruteo.

Documento 2: Ethernet y Redes Inalámbricas

1. Ethernet:

- Usa el protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection):

  - Detecta si el canal está ocupado antes de transmitir.

  - Si ocurre una colisión, los dispositivos detienen la transmisión y esperan un tiempo aleatorio antes de intentarlo de nuevo.

- IFS (Inter Frame Spacing): Tiempo mínimo entre tramas para evitar conflictos.

- Algoritmo Truncated Binary Exponential Backoff:

  - Define el tiempo de espera tras una colisión, aumentando progresivamente.

2. Redes Inalámbricas (WLAN):

- Estándares WiFi:

  - WiFi 1 (802.11b): 11 Mbps, banda 2.4 GHz.

  - WiFi 6 (802.11ax): ~9.6 Gbps, soporta bandas 2.4, 5 y 6 GHz.

- Problemas en redes inalámbricas:

  - Nodos ocultos: Dispositivos fuera del rango no detectan transmisiones de otros, causando colisiones.

  - Nodos expuestos: Dispositivos que evitan transmitir por detectar actividad en un canal que no los afecta.

- Soluciones:

  - MACA (Multiple Access with Collision Avoidance): Usa señales RTS (Request to Send) y CTS (Clear to Send) para evitar colisiones.

Documento 3: Puertos, Servicios y Sockets

1. Protocolos de Transporte:

- UDP (User Datagram Protocol):

  - Sin conexión y sin garantía de entrega.

  - Ventaja: baja latencia, útil para streaming y VoIP.

- TCP (Transmission Control Protocol):

  - Conexión orientada, confiable, entrega en orden.

  - Usa control de flujo y congestión para evitar sobrecargas.

2. Multiplexación y Demultiplexación:

- Multiplexación: Combina datos de varias aplicaciones en un solo flujo para su transporte.

- Demultiplexación: Separa el flujo en el destino, enviando los datos al socket correspondiente.

3. Puertos:

- Los servicios usan números de puerto específicos:

  - Ejemplo: HTTP usa el puerto 80, DNS el 53, FTP el 21.

- Sockets:

  - Punto de comunicación entre una aplicación y el sistema de red.

Documento 4: Capa de Aplicación

1. DNS (Domain Name System):

- Traduce nombres de dominio a direcciones IP.

- Usa servidores jerárquicos:

  - Servidores raíz.

  - Servidores TLD (Top-Level Domain, como .com o .org).

  - Servidores autoritativos para dominios específicos.

- Iterativo vs Recursivo:

  - Iterativo: el cliente sigue cada paso.

  - Recursivo: el servidor hace todo el trabajo y responde.

2. HTTP (Hypertext Transfer Protocol):

- Protocolo para transferir páginas web.

- Usa el puerto 80 y el modelo cliente-servidor.

- Métodos principales:

  - GET: Solicita recursos.

  - POST: Envío de datos al servidor.

3. FTP (File Transfer Protocol):

- Protocolo para transferencia de archivos.

- Usa dos puertos: 21 para control, 20 para datos.

- Mantiene estado del cliente, como autenticación y directorio actual.

4. TFTP (Trivial File Transfer Protocol):

- Simplificación de FTP.

- No soporta autenticación ni listados de archivos.

- Utiliza UDP y un mecanismo de parada y espera para garantizar la entrega.